Критерии оценки

Критерии оценки устанавливаются следующим образом:

Оценивается отдельно каждый модуль. Результаты всех модулей сводятся в единую таблицу. Выводится общее число баллов. Победителем является команда участников, набравшая большее количество баллов.

Критерии оценки

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 |  | 0.5 | Включил РЛС | Да/Нет |  |  |
| А2 |  | 0.5 | Включил ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| А3 |  | 0.5 | Поставил РЛС по курсу | Да/Нет |  |  |
| А4 |  | 0.5 | Установил оптимальную яркость монитора РЛС | Да/Нет |  |  |
| А5 |  | 0.5 | Установил ориентацию судна на ЭКДИС по курсу | Да/Нет |  |  |
| А6 |  | 0.5 | Установил оптимальную яркость монитора ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| А7 |  | 0.5 | Устранил помехи РЛС | Да/Нет |  |  |
| А8 |  | 0.5 | Выставил оптимальный масштаб РЛС | Да/Нет |  |  |
| А9 |  | 0.5 | Выставил оптимальный масштаб ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| А10 |  | 0.5 | Проверил работоспособность пульта управление главными двигателями | Да/Нет |  |  |
| А11 |  | 0.5 | Проверил работоспособность интегрированного пульта управления судовыми устройствами | Да/Нет |  |  |
| A12 |  | 0.5 | Проверил работоспособность судовых огней | Да/Нет |  |  |
| A13 |  | 0.5 | Включил судовые огни согласно требованиям «Правил плавания на ВВП» | Да/Нет |  |  |
| A14 |  | 0.5 | Проверил работоспособность звуковых сигналов | Да/Нет |  |  |
| A15 |  | 0.5 | Включил УКВ-радиостанцию на 16 канале | Да/Нет |  |  |
| A16 |  | 0.5 | Проверил работоспособность УКВ-радиосвязи | Да/Нет |  |  |
| A17 |  | 0.5 | Проверил работоспособность прожектора | Да/Нет |  |  |
| A18 |  | 0.5 | Проверил системы кругового обзора интегрированного мостика | Да/Нет |  |  |
| A19 |  | 0.5 | Включил систему автоматической идентификации судна (АИС) | Да/Нет |  |  |
| А20 |  | 0.5 | Установил кольца дальности на РЛС | Да/Нет |  |  |

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 |  | 0.5 | Произвел детальный осмотр изображения карты с описанием габаритов пути на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В2 |  | 0.5 | Работал с масштабированием | Да/Нет |  |  |
| В3 |  | 0.5 | Применял измерительные приборы ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| В4 |  | 0.5 | Описал затруднительные участки на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В5 |  | 0.5 | Описал береговые опасности на пути следования на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В6 |  | 0.5 | Описал опасности на судовом ходу на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В7 |  | 0.5 | Описал особенности рейда на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В8 |  | 0.5 | Описал возможные опасности при выполнении оборота на рейде на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В9 |  | 0.5 | Определил место постановки судна на якорь на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В10 |  | 0.5 | Описал береговую обстановку на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В11 |  | 0.5 | Определил места, где навигационные огни береговой обстановки могут быть трудно различимы на фоне иных береговых огней. Записал на «Штурманском листе». | Да/Нет |  |  |
| В12 |  | 0.5 | Описал плавучую обстановку на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В13 |  | 0.5 | Определил места, где навигационные огни плавучей обстановки могут быть трудно различимы на фоне иных береговых огней. Записал на «Штурманском листе». | Да/Нет |  |  |
| В14 |  | 0.5 | Описал повороты и затруднительные участки на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В15 |  | 0.5 | Описал возможные течения, действующие на судно во время рейса на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В16 |  | 0.5 | Определил прижимные течения с началом и окончанием действия их сил. Записал на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В17 |  | 0.5 | Определил затяжные течения с началом и окончанием действия их сил. Записал на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В18 |  | 0.5 | Определил свальные течения с началом и окончанием действия их сил. Записал на «Штурманском листе» | Да/Нет |  |  |
| В19 |  | 0.5 | Пользовался основными положениями СУБ перед составлением листа «Планирование рейса» | Да/Нет |  |  |
| В20 |  | 0.5 | Составил лиса «Планирование рейса», используя информацию из «Штурманского листа» и учитывая требования СУБ | Да/Нет |  |  |

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 |  | 1 | Работал с пультом управления главными силовыми установками | Да/Нет |  |  |
| С2 |  | 1 | Соблюдал технику безопасности при работе с интегрированными пультами | Да/Нет |  |  |
| С3 |  | 1 | Запустил главные двигатели с интегрированного пульта | Да/Нет |  |  |
| С4 |  | 0.5 | Увеличил обороты главных двигателей | Да/Нет |  |  |
| С5 |  | 1 | Контролировал параметры и состояние машинного отделения на приборах интегрированного пульта | Да/Нет |  |  |
| С6 |  | 1 | Определил ось судового хода по навигационной обстановке | Да/Нет |  |  |
| С7 |  | 0.5 | Сверил фактическое положение навигационной обстановки с ее расположением на ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| С8 |  | 1 | Удержал судно на оси судового хода | Да/Нет |  |  |
| С9 |  | 1 | Провел судно по прямолинейному участку без максимальных перекладок рулей | Да/Нет |  |  |
| С10 |  | 0.5 | Объявлял по УКВ-радиосвязи о местоположении судна | Да/Нет |  |  |
| С11 |  | 1 | Провел судно по прямолинейному участку без выхода на максимальные обороты главных двигателей | Да/Нет |  |  |
| С12 |  | 0.5 | Визуально определил место начала поворота | Да/Нет |  |  |
| С13 |  | 0.5 | Определил место начала поворота с помощью РЛС и ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| С14 |  | 1 | Прошел на судне повороты и затруднительные участки | Да/Нет |  |  |
| С15 |  | 1 | Зашел на затруднительные участки с учетом течений | Да/Нет |  |  |
| С16 |  | 0.5 | Вел контроль «повалки» по приборам интегрированного мостика | Да/Нет |  |  |
| С17 |  | 0.5 | Объявлялся по УКВ-радиосвязи перед захождением на затруднительные участки | Да/Нет |  |  |
| С18 |  | 1 | Проходил на судне затруднительные участки в пределах габаритов судового хода | Да/Нет |  |  |
| С19 |  | 0.5 | Использовал прожектор | Да/Нет |  |  |
| С20 |  | 0.5 | Ориентировался на местности по береговой и плавучей обстановке | Да/Нет |  |  |
| С21 |  | 0.5 | Использовал для ориентирования на местности РЛС | Да/Нет |  |  |
| С22 |  | 0.5 | Использовал для ориентирования на местности ЭКДИС | Да/Нет |  |  |
| С23 |  | 0.5 | Вел контроль безопасных расстояний и ориентировался на местности визуально | Да/Нет |  |  |
| С24 |  | 0.5 | Определил границы рейда перед заходом на него | Да/Нет |  |  |
| С25 |  | 0.5 | Определил место начала оборота с учетом течения и границ рейда | Да/Нет |  |  |
| С26 |  | 0.5 | Использовал кольца дальности РЛС для контроля положения судна перед началом оборота | Да/Нет |  |  |
| С27 |  | 0.5 | Объявил по УКВ-радиосвязи о намерении выполнять оборот | Да/Нет |  |  |
| С28 |  | 0.5 | Включил главные двигатели в режим «Стоп» | Да/Нет |  |  |
| С29 |  | 0.5 | Включил главные двигатели в режим «ЗХ» | Да/Нет |  |  |
| С30 |  | 0.5 | Снизил скорость судна с составом | Да/Нет |  |  |
| С31 |  | 1 | Выполнил оборот с составом судов на рейде | Да/Нет |  |  |
| С32 |  | 0.5 | Осуществлял контроль над движением судна относительно берега | Да/Нет |  |  |
| С33 |  | 0.5 | Выбрал безопасную скорость судна с составом | Да/Нет |  |  |
| С34 |  | 0.5 | Работал реверсом главными силовыми установками | Да/Нет |  |  |
| С35 |  | 0.5 | Вел приборный контроль параметров главных силовых установок при реверсировании. | Да/Нет |  |  |
| С36 |  | 0.5 | Осуществлял правильные перекладки рулей при работе «враздрай» | Да/Нет |  |  |
| С37 |  | 0.5 | Подготовил панели интегрированного мостика к постановке состава судов на якорь | Да/Нет |  |  |
| С38 |  | 0.5 | Подошел к месту якорной стоянки | Да/Нет |  |  |
| С39 |  | 0.5 | Снизил скорость состава судов до минимальной | Да/Нет |  |  |
| С40 |  | 0.5 | Определил глубину под корпусом судна с помощью эхолота | Да/Нет |  |  |
| С41 |  | 0.5 | Правильно использовал эхолот | Да/Нет |  |  |
| С42 |  | 0.5 | Определил необходимую длину якорной цепи к отдаче | Да/Нет |  |  |
| С43 |  | 0.5 | Отдал якоря с помощью интегрированного пульта на мостике | Да/Нет |  |  |
| С44 |  | 0.5 | Отслеживал по приборам длину вытравленной якорной цепи | Да/Нет |  |  |
| С45 |  | 0.5 | Погасил инерцию с помощью главных двигателей | Да/Нет |  |  |
| С46 |  | 0.5 | Осуществил натяжение якорной цепи, исключая вероятность «типка». | Да/Нет |  |  |
| С47 |  | 0.5 | Вел приборное отслеживание силы натяжения якорной цепи | Да/Нет |  |  |
| С48 |  | 0.5 | Полностью остановил судно и состав | Да/Нет |  |  |

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 |  | 0.5 | На площадке находился в специальной одежде | Да/Нет |  |  |
| D2 |  | 0.5 | Отчистил колпаки головок от пыли и грязи | Да/Нет |  |  |
| D3 |  | 0.5 | Отвернул болты крепления колпаков | Да/Нет |  |  |
| D4 |  | 0.5 | Снял колпаки головок | Да/Нет |  |  |
| D5 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке до перекрытия клапанов 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D6 |  | 0.5 | Вывернул установочную шпильку | Да/Нет |  |  |
| D7 |  | 0.5 | Установил установочную шпильку до упора в маховик | Да/Нет |  |  |
| D8 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке до установки 1 поршня в ВМТ | Да/Нет |  |  |
| D9 |  | 0.5 | Выбрал щуп в соответствии с заданными размерами | Да/Нет |  |  |
| D10 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор впускного клапана 1 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D11 |  | 1 | Отрегулировал тепловой зазор впускного клапана 1 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D12 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор выпускного клапана 1 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D13 |  | 1 | Отрегулировал тепловой зазор выпускного клапана 1 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D14 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке на 180 | Да/Нет |  |  |
| D15 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор впускного клапана 3 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D16 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор впускного клапана 3 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D17 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор выпускного клапана 3 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D18 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор выпускного клапана 3 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D19 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке на 180 | Да/Нет |  |  |
| D20 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор впускного клапана 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D21 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор впускного клапана 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D22 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор выпускного клапана 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D23 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор выпускного клапана 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D24 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке на 180 | Да/Нет |  |  |
| D25 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор впускного клапана 2 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D26 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор впускного клапана 2 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D27 |  | 0.5 | Проверил тепловой зазор выпускного клапана 2 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D28 |  | 0.5 | Отрегулировал тепловой зазор выпускного клапана 2 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D29 |  | 0.5 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке на 180 | Да/Нет |  |  |
| D30 |  | 0.5 | Отчистил поверхности уплотнения головок цилиндров и колпаков | Да/Нет |  |  |
| D31 |  | 0.5 | Проверил состояние резиновых уплотнений | Да/Нет |  |  |
| D32 |  | 0.5 | Заменил неисправное уплотнение | Да/Нет |  |  |
| D33 |  | 0.5 | Установил колпаки головок | Да/Нет |  |  |
| D34 |  | 0.5 | Завернул болты крепления колпаков | Да/Нет |  |  |
| D35 |  | 0.5 | Проверил затяжку болтов крепления колпака 1 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D36 |  | 0.5 | Проверил затяжку болтов крепления колпака 2 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D37 |  | 0.5 | Проверил затяжку болтов крепления колпака 3 цилиндра | Да/Нет |  |  |
| D38 |  | 0.5 | Проверил затяжку болтов крепления колпака 4 цилиндра | Да/Нет |  |  |

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | 1 | Открыл кран подачи топлива к дизелю | Да/Нет |  |  |
| E2 |  | 1 | Переместил рычаг управления ТНВД в положение максимальной подачи топлива | Да/Нет |  |  |
| E3 |  | 1 | Удалил воздух из топливной системы с помощью ручного топливоподкачивающего насоса | Да/Нет |  |  |
| E4 |  | 1 | Отвернул топливопровод высокого давления от штуцера 1-ой секции ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E5 |  | 1 | Провернул коленчатый вал по направлению вращения до появления топлива из штуцера 1-ой секции ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E6 |  | 1 | Установил моментоскоп на штуцер 1-ой секции ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E7 |  | 1 | Правильно установил проволочный указатель на крышке картера шестерен | Да/Нет |  |  |
| E8 |  | 1 | Добился появления из трубки моментоскопа струи топлива без пузырьков воздуха | Да/Нет |  |  |
| E9 |  | 1 | Удалил небольшую часть топлива из трубки моментоскопа | Да/Нет |  |  |
| E10 |  | 1 | Повернул коленчатый вал против часовой стрелки | Да/Нет |  |  |
| E11 |  | 1 | Правильно определил момент подачи топлива | Да/Нет |  |  |
| E12 |  | 1 | Правильно нанес 1 метку на шкив коленчатого вала | Да/Нет |  |  |
| E13 |  | 1 | Провернул коленчатый вал по часовой стрелке до установки 1 поршня в ВМТ | Да/Нет |  |  |
| E14 |  | 1 | Правильно нанес 2 метку на шкив коленчатого вала | Да/Нет |  |  |
| E15 |  | 1 | Правильно измерил и рассчитал угол опережения впрыска топлива | Да/Нет |  |  |
| E16 |  | 1 | Снял крышку привода ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E17 |  | 1 | Ослабил болты привода ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E18 |  | 1 | Правильно отрегулировал угол опережения впрыска топлива | Да/Нет |  |  |
| E19 |  | 1 | Затянул болты привода ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E20 |  | 0.5 | Проверил затяжку болтов привода ТНВД | Да/Нет |  |  |
| E21 |  | 0.5 | Установил крышку привода ТНВД | Да/Нет |  |  |

| Aspect ID | WSSS Section | Max Mark | Aspect of Sub Criterion-Description | Requlrement or Actual Value | Result or Actual Value | Mark Awarded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | 0.2 | Проверил уровень моторного масла | Да/Нет |  |  |
| F1 |  | 0.2 | Проверил уровень охлаждающей жидкости | Да/Нет |  |  |
| F3 |  | 0.2 | Проверил натяжение ремней привода водяной помпы | Да/Нет |  |  |
| F4 |  | 0.5 | Удалил воздух из топливной системы ручным топливным насосом | Да/Нет |  |  |
| F5 |  | 0.2 | Включил выключатель «массы» АКБ | Да/Нет |  |  |
| F6 |  | 0.2 | Переместил рычаг управления ТНВД в положение максимальной подачи топлива | Да/Нет |  |  |
| F7 |  | 0.5 | Запустил дизель | Да/Нет |  |  |
| F8 |  | 0.5 | Установил номинальную частоту вращения дизеля | Да/Нет |  |  |
| F9 |  | 0.2 | Прогрел дизель | Да/Нет |  |  |
| F10 |  | 0.5 | Установил параметры работы дизель-генератора для работы в сеть | Да/Нет |  |  |
| F11 |  | 0.2 | Проверил давление масла в дизеле | Да/Нет |  |  |
| F12 |  | 0.2 | Проверил температуру охлаждающей жидкости в дизеле | Да/Нет |  |  |
| F13 |  | 0.2 | Проверил температуру масла в дизеле | Да/Нет |  |  |
| F14 |  | 0.5 | Правильно заполнил машинный журнал | Да/Нет |  |  |
| F15 |  | 0.5 | Правильно заполнил формуляр дизеля | Да/Нет |  |  |
| F16 |  | 0.5 | Правильно заполнил вахтенный журнал | Да/Нет |  |  |
| F17 |  | 0.5 | Заглушил дизель | Да/Нет |  |  |
| F18 |  | 2 | Соблюдал правила техники безопасности | Да/Нет |  |  |
| F19 |  | 0.2 | Навел порядок на рабочем месте | Да/Нет |  |  |
| F20 |  | 1.5 | Правильно и безопасно пользовался рабочими инструментами | Да/Нет |  |  |
| F21 |  | 0.5 | Пользовался динамометрическим ключом | Да/Нет |  |  |